施工现场扬尘污染治理六个百分百

一、建筑施工现场100%围挡

施工现场及项目部周围均设100%全封闭围挡。

围挡外侧喷绘工程设计效果图、企业简介、安全教育及公益广告等宣传图片资料。

工程脚手架外侧使用绿色密目式安全网进行封闭；设置整齐并保持清洁。

二、工地裸土100%覆盖

施工中采取边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并采用抑尘车、喷淋系统随时洒水抑尘，保持湿润无扬尘。

三、工地主要路面100%硬化

工程的进出口、场内施工主干道和建筑材料堆放地进行硬化处理，浇筑混凝土。施工过程中指派专人对路面清扫保洁，定期开启喷淋系统随时洒水保湿，防止产生扬尘。

四、拆除工程100%洒水抑尘

施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车（雾炮机），全段共配备3台抑尘车（雾炮机），结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业。

五、出工地运输车辆100%冲净无撒漏

在施工场地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；工地出入口配置冲洗用水和设备。运输车辆带泥轮胎进行冲洗干净后，方可驶出工地。

六、裸露场地100%覆盖

施工现场裸露场地采用遮阳网进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，堆放时间不得超过三天，堆放期间应全遮盖，无污染。清运时按批准路线和时限，并采取相应抑尘和密闭措施。

其余裸露地面做固化或者绿化处理。